Разработчик программы: Андрей Петрович Акимов

Составители руководства: Светлана Германовна Пойгина

Ирина Петровна Габсатарова

Обработка сейсмических записей программой WSG

I Основные теоретические предпосылки выделения фаз

Различия волновой картины для мелких и глубоких землетрясений

Для глубокофокусных землетрясений характерны следующие признаки:

1) из наиболее очевидных признаков глубокофокусного землетрясения на первое место следует поставить наличие четко выраженных резких (импульсных) первых вступлений как на нефильтрованной, так и на фильтрованной сейсмограмме;

2) наличие на записях четких глубинных фаз pP, pPP, sS, sP. Глубинная фаза – характерная фаза волны, отраженной от поверхности Земли в точке относительно около гипоцентра. В отдельных случаях эти фазы имеют большую амплитуду и больший период, чем первая Р-волна. Наличие глубинных фаз отмечается не только для первых вступлений, но и для вторичных фаз. На удаленных станциях глубинные фазы pP или sP следуют за прямой Р-волной с интервалом времени, который изменяется медленно с расстоянием, но быстро с глубиной. Разница во времени между Р и другими сейсмическими фазами, такими как PcP, РР, S, SS и т.д. изменяется гораздо более сильно с расстоянием;

3) факт малых амплитуд поверхностных волн относительно амплитуд объемных волн;

4) в случае сводной обработки при наличии записей ряда станций с различными эпицентральными расстояниями хорошим признаком для определения глубины может быть факт более медленного изменения интервала времени между глубинными фазами и первым вступлением с расстоянием, нежели с глубиной;

5) четкое выделение волны S на короткопериодном фильтре.

Критерии, которые нужно использовать для идентификации фаз

# При обработке цифровых записей теоретически рассчитанные времена вступления, основанные на глобальной средней модели Земли, должны подсказывать только идентификацию фазы, но не выбор вступления.

Амплитуды сейсмических волн изменяются с расстоянием по мере их распространения, что вызвано геометрическим расхождением фронта волны и затуханием в среде со скоростными неоднородностями. Поэтому, во-первых, надо выделить и различить объемные и поверхностные группы, во-вторых, хотя бы грубо оценить, произошло ли землетрясение на мелкой, промежуточной или довольно большой глубине. Из-за обычно более длинной длины волны поверхностные волны меньше затухают и в меньшей степени подвержены воздействию мелкомасштабной структурной неоднородности. Поэтому на записях сейсмических событий с фокусом в земной коре амплитуды поверхностных волн доминируют над амплитудами объемных волн и демонстрируют меньшую изменчивость с расстоянием. Однако, с увеличением глубины источника амплитуды поверхностных волн быстро затухают, тем сильнее, чем короче длина волны. Таким образом, для землетрясений промежуточной глубины (>70 км) или глубокофокусных (>300 км) они могут быть даже меньшими, чем таковые объемные волны, или вообще не распознаваемы. Это должно стать признаком для аналитиков сейсмограмм для поиска глубинных фаз объемных волн, которые тогда обычно хорошо отделены от их первичных волн и хорошо распознаваемы.

Другой критерий - различие в волновых формах объемных и поверхностных волн. В то время как недисперсные объемные волны формируют короткие энергетические цуги, вступления поверхностных волн представляют длинные волновые ряды с медленным увеличением и уменьшением амплитуд. Обычно сначала прибывают более длиннопериодные волны («нормальная» или «положительная» дисперсия). Однако в случае очень длиннопериодных волн  (Т> 60s), которые проникают в нижнюю мантию через низкоскоростную зону астеносферы, эта дисперсия может быть перевернутой. Самые длинные волны тогда прибудут позже.

Амплитуды Р-волн больше амплитуд S-волн на высокочастотных фильтрованных записях. При этом S-волны и их многократные отражения и преобразования являются в пределах телесейсмического диапазона расстояний фактически заметными только в длиннопериодной записи. С другой стороны, Р-волны различных типов Р, PcP, PKP, PKKP и т. д. хорошо регистрируются до самого большого эпицентрального расстояния короткопериодными сейсмографами.

По сравнению с коровыми землетрясениями, глубокие землетрясения сопоставимой магнитуды часто связываются с более высоким падением напряжений и меньшим размером источника. Как результат, более сильное возбуждение высоких частот и, следовательно, более простые и импульсные волновые формы. То же самое касается волновых форм от взрывов.

II Обработка волновых форм одиночной трехкомпонентной станции программой WSG

Предлагается один из возможных сценариев удобного применения WSG v 5.5ХХ для обработки волновых форм одиночной трехкомпонентной станции.

Обратите внимание! В данном документе приведены новые рекомендации по динамическим замерам в максимумах волн.

Для обработки волновых форм по одной станции рекомендуем выводить на экран 5 окон с записями каналов: 3 окна с Z-компонентой и по одному с N и E - компонентами.

Два дополнительных окна с Z-компонентой нужны для «обзорки»:

- один из них будет отфильтрован на поиск первых вступлений (короткопериодный фильтр, например 0.7–1.4 3 порядка, или другой, на котором на данной станции минимальные короткопериодные шумы),

- другой – на поиск поверхностных волн (например, фильтр 0.01–0.1 3 порядка).

Третье окно с Z-компонентой будет использоваться как рабочее и фильтроваться (симулироваться) в соответствии с требованиями к обработке на выделение вступлений и расчет динамических характеристик.

1. Порядок действий по выводу на экран пяти каналов:

1) через кнопку  «Добавить каналы для визуализации и обработки» на верхней панели инструментов выбрать три канала – Z, N, E. В отличие от предыдущих версий WSG, Z-компонента располагается теперь вверху;

2) нажать правой кнопкой мыши на записи любого канала, из контекстного меню выбрать опцию «Создать новое окно» (см. рис 1.1);

Рис. 1.1

3) в открывшемся диалоговом окне из списка станций выбрать нужный код станции и канал Z. В полях «Начало записи и длительность» автоматически появятся данные ранее загруженного отрезка времени. Нажать кнопку ОК (см. рис. 1.2). Добавленное окно с записью Z-канала вы увидите, двигаясь вниз по вертикальной линейке прокрутки, оно будет нижним;

Рис. 1.2

4) повторить операцию добавления окна с записью Z-компоненты еще раз;

5) нажать кнопку  («Расположить графики волновых форм в пределах всего окна») на верхней панели инструментов. Все пять окон с компонентами отобразятся в окне, сверху вниз каналы располагаются следующим образом (см. рис. 1.3):

Z

N

E

Z

Z

Выделите одно из окон, как «главное» (см. рис. 1.3).

Рис. 1.3.

Этот список каналов в окне можно сохранить. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на любой компоненте, в открывшемся контекстном меню выберите опцию «Сделать активными все окна».

В меню «функции» выбрать опцию «Сохранить список каналов» (рис. 1.4), откроется диалоговое окно «Сохранить список выбранных каналов и станций» (рис. 1.5). В верхнем поле вписать название списка каналов и нажмите кнопку «ОК». При следующем открытии программы WSG, чтобы загрузить этот список каналов, достаточно нажать кнопку «Загрузить список каналов» на верхней панели инструментов (рис. 1.6) и в открывшемся диалоговом окне выбрать название нужного списка (рис. 1.7).

Рис. 1.4

Рис. 1.5

Рис. 1.6

Рис. 1.7

6) два нижних окна с Z-каналами будут вспомогательные, для работы в просмотровом режиме («обзорка»). Сделайте нижнее окно (D4) активным – для этого щелкните левой клавишей мыши на строке заголовка этого окна (цвет строки заголовка сменится с серого на синий). Установите на нем полосовой фильтр Баттерворта 0.01–0.1 3 порядка с нулевой фазой на выделение поверхностных волн. Сделайте окно D4 неактивным – для этого, подведя курсор к заголовку этого окна, щелкните левой клавишей мыши на строке заголовка этого окна (цвет строки заголовка сменится с синего на серый).

Сделайте окно D3 активным – для этого щелкните левой клавишей мыши на строке заголовка этого окна (цвет строки заголовка сменится с серого на синий). Установите на нем короткопериодный полосовой фильтр, например полосовой Баттерворта 0.7–1.4 3 порядка с нулевой фазой на выделение первых вступлений. Сделайте нижнее окно (D4) снова активным – для этого щелкните левой клавишей мыши на строке заголовка этого окна (цвет строки заголовка сменится с серого на синий).

Т.о., на экране выделено два активных окна, одно из которых программой помечено как главное. С помощью кнопок по изменению вертикального и горизонтального масштаба записи на исходном сигнале и преобразованном (фильтрованном) сигнале добейтесь наилучшего отображения записи на экране.

Далее выполняйте в этих «обзорных» окнах только действия по передвижению по записи. Наиболее удобно, на наш взгляд, вывести в этих окнах 0.5–1 часовой фрагмент записи. Если уровень шумов достаточно высок, можно уменьшить масштаб нефильтрованной сейсмограммы (синюю сейсмограмму) до минимума или поднять вверх (опустить вниз), чтобы она не мешала визуальному просмотру.

При обнаружении события сделать «обзорные» окна неактивными, щелкнув левой клавишей мыши по очереди на строке заголовка этих окон.

Для удобства обработки, чтобы «лишние» два окна не мешали при обработке, можно заранее сохранить список из 3-х каналов по станции и перейти к этому списку, нажав кнопку «Загрузить список каналов» на верхней панели инструментов (рис. 1.6) и в открывшемся диалоговом окне выбрать название нужного списка.

2. При обнаружении события сделать три основные рабочие окна D0, D1, D2 – активными, щелкнув левой клавишей мыши по очереди на строке заголовка каждого окна, сверху вниз для правильной нумерации окон – канал Z (D0) должен быть под номером «1», N (D1) – под номером «2», E (D2) под номером «3».

Далее проводится станционная обработка записи с уточненным выделением сейсмических фаз и их параметров и получением информации о землетрясении с использованием трехкомпонентной записи.

3. С помощью кнопок по изменению горизонтального масштаба записи или операцией «зуммирования» записи добейтесь, чтобы запись события отображалась удобным для анализа образом. «Зуммировать» означает выделить окошко с небольшим участком записи и развернуть его во все графическое окно, используемое для отрисовки этой записи. Для этого двойным щелчком левой клавиши мыши нажать курсором в точке, расположенной левее и выше необходимой для анализа области, не отпуская клавишу, потянуть вправо вниз до нужного размера окна и двойным щелчком левой клавиши мыши «отпустить» ее. При этом изменяется сразу и вертикальный и горизонтальный масштаб записи.

Окно, в котором проведена операция «зуммирования», автоматически становится «главным».

4. Если запись события и вступления хорошо видны на нефильтрованной записи, выделение вступлений проводится на открытом канале, без фильтра. Если вступления на открытом канале плохо видны, требуется подобрать фильтры для их выделения.

5. По внешнему виду записи определить, региональное или телесейсмическое это событие и выбрать соответствующий годограф. В настоящее время в программе WSG v 5.5хх предлагается три варианта годографа:

- для телесейсмического события – годограф IASPEI91,

- для регионального Кавказа – годограф Лебедевой-Левицкой,

- для регионального Байкала – годограф Голенецкого.

Если у Вас есть таблица другого регионального годографа, обратитесь в ИОЦ ГС РАН (г.Обнинск, e-mail ira@gsras.ru, sveta@gsras.ru), мы создадим его в нужном формате и дадим инструкцию как его использовать). Выбор годографа производится в диалоговом окне «Установки», открываемом при нажатии кнопки  на верхней панели инструментов (рис. 5.1).

Рис. 5.1

6. Нажать кнопку  («Начать обработку нового землетрясения»), в диалоговом окне внести комментарий к событию, нажать кнопку ОК (рис. 6.1).

Рис. 6.1

7. «Зуммированием» выделить интервал первого вступления. Растянуть запись, чтобы в окне было 15 – 20 сек. записи. С помощью кнопок по изменению вертикального и горизонтального масштаба записи на исходном сигнале и (или) преобразованном (фильтрованном или симулированном) сигнале добиться наилучшего отображения момента вступления.

В окне ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ правой кнопкой мыши нажать на записи канала, из контекстного меню выбрать опцию «Отметить фазу» (рис. 7.1).

Аналогичное действие выполняется при нажатии кнопки  «Отметить фазу» на верхней панели инструментов.

Рис. 7.1

Появившийся курсор «pick» подвести к моменту вступления волны, нажать левую клавишу мыши в начале доверительного интервала отметки фазы, потянуть ее вправо до конца доверительного интервала и отпустить клавишу. При выборе доверительного интервала для отметки фазы ей автоматически присваивается четкость и вес в зависимости от длины выбранного интервала (внимание, это новое!):

=<0.2 cек:                четкость «i», вес 0;

>0.2 c =<1.0 cек:     четкость «е», вес 1;

>1.0 cек:                  четкость « w», вес 3.

В открывшемся диалоговом окне «Отметить фазу» вы увидите отметки в соответствующих полях. Отметка фазы ставится в центре выделенного интервала (см. рис. 7.2). Укажите знак вступления Р-волны по Z-компоненте – для этого поставьте отметку в соответствующем поле «с» или «d», или «?».

Не забудьте для Р-волны поставить отметку в поле «Копировать фазу на другие каналы», если вступление на трех каналах одновременное и возможно указать знаки первого вступления по горизонтальным компонентам.

Можно отмечать фазу, как раньше: курсор «pick» подвести к моменту вступления волны и отпустить клавишу. В открывшемся диалоговом окне «Отметить фазу» вы увидите, что в этом случае фазе автоматически присвоены четкость «i» и вес »0».

В выпадающем списке поля «Тип канала» диалогового окна «Отметить фазу» выберите из списка тип канала, соответствующий типу примененного фильтра для выделения вступления: BP – нефильтрованная запись каналов ВН (BL), SP - нефильтрованная запись каналов SН или короткопериодный фильтр, MP - фильтрованная среднепериодным фильтром запись каналов ВН (BL), LP - фильтрованная длиннопериодным фильтром запись каналов ВН (BL).

Внимание! Введено новое поле «Произвести автоматический замер амплитуды» в нижнем левом углу формы «Отметить фазу». Оно сделано для последующего определения магнитуды Mb – при станционной обработке эту магнитуду мы пока не определяем. Опция «Произвести автоматический замер амплитуды» выделяет 5-секундное окно после вступления Р-волны, в котором выполняются динамические замеры для расчета Mb.

Рис. 7.2

8. С помощью нажатия один или несколько раз кнопки  («Вернуться назад») вернуться к полноэкранной записи события.

Аналогично описанному выше выделить вступление S-волны (или/и максимум в поверхностной волне Релея LRM, особенно если выделение S волны затруднено), также в диалоговом окне «Отметить фазу» поставив отметку в поле «Копировать фазу на другие каналы».

9. Определить расстояние до эпицентра – в вертикальном меню ФУНКЦИИ выбрать соответствующую опцию, в открывшемся диалоговом окне «Оценка расстояния до эпицентра» выбрать фазы (P и S или P и LRM), по разности вступлений которых надо определить эпицентральное расстояние. В поле «при глубине» указать предполагаемую глубину, нажать кнопку «Рассчитать», в открывшейся форме с результатами расчета нажать ОК, в диалоговом окне «Оценка расстояния до эпицентра» нажать кнопку «Выйти».

Рис. 9.1

В рабочем окне КАРТА при этом нарисуется синей пунктирной линией эпицентральная окружность вокруг вашей станции (рис. 9.2).

Рис. 9.2

10. Произвести автоматическую расстановку фаз в окне, отмеченном как «главное» окно – на рис. 6 это верхний Z-канал (левое окошко в заголовке окна красного цвета).

Для этого в вертикальном меню ФУНКЦИИ выбрать опцию «Автоматическая расстановка фаз». В открывшемся диалоговом окне «Расставить фазы» в поле со списком фаз поставить отметки – «галочки» возле фаз, наиболее типичных для данного эпицентрального расстояния (кроме тех, которые уже отмечены на записи), указать предполагаемую глубину, значение расстояния уже вписано рассчитанное вами ранее. По умолчанию стоит отметка в поле «Относительно фазы»–>«Р». Нажать кнопку «Расставить фазы» (см. рис. 10.1).

Рис. 10.1

При этом может появиться сообщение об ошибке (смотри рис. 10.2) «Нет данных годографа для фазы ХХХ», что означает: для данной фазы на данном эпицентральном расстоянии и (или) указанной глубине годограф отсутствует. Нажать кнопку «ОК» в форме «Ошибка», убрать отметку напротив  данной фазы в диалоговом окне «Расставить фазы» и нажать еще раз клавишу «Расставить фазы».

Рис. 10.2

При наличии априорных сведений о параметрах очага (например, если Вы получили их из службы срочных донесений), можно в начале обработки в окне КАРТА отметить стартовую точку для расчета эпицентра. При этом программа сразу рассчитает эпицентральное расстояние до вашей станции. Автоматическая расстановка фаз в этом случае производится без выделения вступлений P и S (LRM) и без предварительной оценки эпицентрального расстояния по разности каких-либо фаз. В форме «Расставить фазы» вы увидите параметры очага, внесенные вами в диалоговом окне «Параметры гипоцентра» при отметке стартовой точки. Поставьте отметку в поле «Относительно времени в очаге», в поле со списком фаз поставьте отметки – «галочки» возле фаз, наиболее типичных для данного эпицентрального расстояния. Нажмите кнопку «Расставить фазы» (рис. 10.3). В данном случае после автоматической расстановки фаз не забудьте удалить «чужие» параметры гипоцентра в диалоговом окне «Введите параметры гипоцентра», которое открывается в рабочих окнах КАРТА и СПИСОК ФАЗ (рис. 10.4) – для этого нажать кнопку «Очистить».

Рис. 10.3

Рис. 10.4

11. Внимание – это удобно и ускорит обработку! Через форму «Расставить фазы» (рис. 11.1) следует запомнить списки основных фаз для телесейсмических, региональных и локальных событий. Для этого нажать по очереди кнопки «...» возле соответствующих кнопок: «Телесейсмический», «Региональный» и «Локальный» и в открывшихся списках фаз отметить «галочками» нужные фазы, затем нажать кнопку «Запомнить». В дальнейшем, чтобы перенести соответствующий список фаз в основное окно списка фаз, достаточно будет нажать одну из кнопок: «Телесейсмический», «Региональный» или «Локальный» – это важно только при использовании телесейсмического годографа с полным набором фаз (IASPEI91).

а)                                                                           б)

Рис. 11.1 Сохранение основных списков фаз.

12. В окне СПИСОК ФАЗ все автоматически расставленные фазы имеют «серые» окошки (смотри рис. 12.1), означающие, что данные фазы не будут участвовать в расчете гипоцентра и не сохранятся в БД ГАРМ WSG, это просто подсказка обработчику. Отмеченные ранее фазы P и S имеют белые окошки с отметками – галочками на тех каналах, на которых они выделены, и белые окошки без галочек на каналах, куда они скопированы.

Рис. 12.1 Отображение фаз в окне СПИСОК ФАЗ.

13. Для уточнения времени вступления «автоматических» фаз группы продольных волн на вертикальной компоненте производить «зуммирование» интервала записи каждой волны, или изменение масштаба записи с помощью соответствующих кнопок на верхней панели инструментов. Перетащить левой кнопкой мыши за ярлычок каждую «автоматическую» фазу по очереди на реальное вступление на записи (внимание это новое!). Для этого нужно подвести стрелку курсора к желтый ярлык, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская, потянуть в нужном направлении.

При необходимости после перетаскивания отметки можно возвращаться к прежней конфигурации окна с помощью кнопки  «Вернуться назад» на верхней панели инструментов.

Клавишу «Shift» (как это было в предыдущих версиях) при передвижении отметки фазы нажимать и удерживать теперь не надо!

Ориентируясь на «автоматические» фазы, на горизонтальных составляющих отметить явные вступления поперечных волн, как описано выше, но в диалоговом окне «Отметить фазу» не ставить отметку в поле «Копировать фазу на другие каналы».

14. Удалить с записи «автоматически установленные» фазы, которые не могут быть Вами подтверждены, так как для них не обнаружено явного вступления на записи. Удалить эти фазы можно двумя способами:

– в окне ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ нажать левую кнопку мыши чуть левее требующей удаления фазы, и, не отпуская ее, протянуть вправо до тех пор, пока эта фаза не окажется внутри выделенного интервала, затем отпустить левую кнопку мыши; нажать правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать опцию «(*)Удалить фазы в интервале» (смотри рис. 14.1).

Рис. 14.1 Удаление фазы из окна ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ.

– в окне СПИСОК ФАЗ нажать левую клавишу мыши на строке с записью удаляемой фазы, строка будет выделена синим цветом. Нажать на верхней панели инструментов кнопку  «Удалить фазу» (смотри рис. 14.2).

Рис. 14.2 Удаление фазы из окна СПИСОК ФАЗ.

15. Отредактировать список фаз в окне СПИСОК ФАЗ.

Поставить отметку – «галочку» в строках фаз, которые будут участвовать в расчете гипоцентра. Отредактировать эти фазы – дважды щелкнуть мышью в поле соответствующей строки, откроется диалоговое окно «Редактирование фазы» (смотри рис. 15.1).

- В диалоговом окне «Редактирование фазы» для Р-волны по каналам N и E изменить знак первого движения на истинный.

- Для фаз, которые будут участвовать в расчете гипоцентра, можно изменить весовую характеристику – сделать отметку левой клавишей мыши в соответствующем поле.

- После редактирования каждой фазы в диалоговом окне «Редактирование фазы» нажать кнопку «ОК». В отредактированной строке в столбце «Вступление» соответствующие значения изменятся.

Рис. 15.1 Редактирование фаз в окне СПИСОК ФАЗ.

Кроме того, в окне СПИСОК ФАЗ можно редактировать следующие поля: «Амплитуда», «Период», «Азимут», «Обр.Азим.», «Расст. до эпицентра (град.)», «Mb», «Ms», «MPSP», «MPLP», «ML», «Класс» – для этого надо нажать на корректируемом поле правой клавишей мыши, поле выделится окошком. Если в поле надо удалить значение – нажать «Delete» на клавиатуре, если исправить – щелкнуть в поле левой клавишей мыши, при появлении мигающего курсора внести исправления. Можно и внести информацию, по какой-то причине не сохранившуюся при обработке. Но не увлекайтесь редактированием, старайтесь получить большую часть информации программно.

16. Если вступление Р-волны одновременное на трех компонентах, определить азимут по трем компонентам.

Для определения азимута отфильтровать запись на всех трех компонентах фильтром, максимально описывающем преобладающий период вступления (см. рис. 16.1).

Рис. 16.1

Проверить, чтобы нумерация окон была следующей: – канал Z (D0) должен быть под номером «1», N (D1) – под номером «2», E (D2) под номером «3». Если нумерация не совпадает с этими значениями, сделать все окна неактивными, а затем три основные рабочие окна D0, D1, D2 – активными, щелкнув левой клавишей мыши на строке заголовка каждого окна Z, N, E по очереди для правильной нумерации окон.

Нажать на кнопку  («Азимут по трем компонентам») на верхней панели инструментов, в открывшемся диалоговом окне «Параметры» нажать кнопку «Рассчитать», откроется форма «Азимут» с рассчитанными значениями (см. рис. 16.1). Нажать кнопку ОК в форме «Азимут», в окне «Параметры» нажать кнопку «Выйти».

В окне КАРТА азимутальная линия нарисуется красным цветом (см. рис. 16.2).

Обратите внимание! Теперь по умолчанию опция «Рисовать азимут» в окне КАРТА отключена. Для отображения азимутальных линий необходимо отметить опцию «Рисовать азимут» в вертикальном меню «КАРТА», в результате в строке с названием опции появится флажок, а на карте красной линией нарисуется азимутальная линия со станции на эпицентр (значение из поля «АЗИМУТ»).

Рис. 16.2

17. В окне КАРТА выбрать, в соответствии с численным значением азимута, полученного, как описано в пункте 16, нужную (одну из двух, в соответствии с рассчитанным значением азимута) точку пересечения азимутальной линии с эпицентральной окружностью и отметить в ней стартовую точку для расчета эпицентра.

Для этого подвести курсор к выбранной точке пересечения азимутальной линии с эпицентральной окружностью, нажать правую клавишу мыши, из контекстного меню выбрать опцию «Отметить стартовую точку для расчета эпицентра» (см. рис. 16.2).

В открывшемся диалоговом окне «Введите параметры гипоцентра» указаны координаты отмеченной вами точки, рассчитанное ранее по разности S–P время в очаге, а также комментарий к событию, который можно здесь при необходимости поправить (например, добавить время в очаге или район). Здесь же можно отредактировать значение глубины, если для этого имеется дополнительная информация (рис. 17.1). Нажать кнопку ОК.

Рис. 17.1

На КАРТЕ, в указанной точке, появилась отметка эпицентра в виде двух концентрических окружностей красного цвета (см. рис. 17.2).

Рис. 17.2

Для ускорения работы программы после проведения вышеуказанных действий необходимо отключать опцию «Рисовать азимут» в вертикальном меню «КАРТА», в результате в строке с названием опции исчезнет флажок, а на карте исчезнет изображение азимутальной линии.

18. При наличии на записи явных и четких вступлений глубинных фаз можно перерассчитать параметры гипоцентра с учетом этих фаз. Можно взять в расчет и другие явные вступления на записи. Для этого перейти в окно СПИСОК ФАЗ, поставить отметки – «галочки» возле фаз, которые должны участвовать в расчете гипоцентра, и, если надо, изменить весовые характеристики. Нажать кнопку  («Оценка положения гипоцентра»), откроется диалоговое окно «Введите стартовую точку для расчета», нажать в ней кнопку ОК. Появится форма «Параметры гипоцентра» с пересчитанными значениями и невязками для каждой фазы, участвовавшей в расчете. Если результаты счета вас устраивают, нажать кнопку «Запомнить в БД», в открывшемся окне «Выберите индекс» выделить курсором строку с запомненным ранее комментарием, нажать кнопку «ОК». В окне список фаз в столбце «Невязки» появятся значения, рассчитанные для каждой фазы.

19. Произвести динамические замеры:

а) для телесейсмических событий:

– в Р-волне на Z-канале на полосовом фильтре Баттерворта от 0.6 до 1.9 Гц 2-го порядка, в окне «Фильтр» нет отметки в поле «Фильтр с нулевой фазой» (с определением магнитуды MPSP),

– в максимуме LR-волны (LRM) на Z-канале на полосовом фильтре Баттерворта: для Δ<20˚ от 0.04 до 2 Гц 2-го порядка, для Δ>20˚ от 0.01 до 0.1 Гц 2-го порядка, в окне «Фильтр» нет отметки в поле «Фильтр с нулевой фазой» (с определением магнитуды MS),

– для сильных телесейсмических землетрясений c M>6 дополнительно в Р-волне (предварительно поставить сразу за вступлением Р-волны отметку фиктивной фазы «tx» и к ней приписать затем динамические замеры) выполнить замеры на Z-канале на полосовом фильтре Баттерворта от 0.04 до 2 Гц 2-го порядка, в окне «Фильтр» нет отметки в поле «Фильтр с нулевой фазой» (с определением магнитуды MPLP).

В WSG v5.5ХХ изменен принцип выбора интервала для нахождения максимального отношения А/Т. Для вычисления динамических замеров в максимуме нужно выделять отрезок записи, содержащий несколько периодов, в которые входит период с максимальной амплитудой фазы (см. рис. 19.1). Для этого нажать левую клавишу мыши в начале выделяемого интервала, потянуть курсор вправо до конца выделяемого интервала и отпустить клавишу мыши.

Рис. 19.1

После нажатия кнопки  («Расчет амплитуды и периода») на верхней панели инструментов откроется диалоговое окно «Результат расчета периода и амплитуды», одновременно на записи волновых форм перерисуются интервальные отметки (см. рис. 19.2), они теперь показывают интервал с максимальным значением А/Т, автоматически выбранный программой для проведения замеров в максимальной фазе.

Рис. 19.2.

В связи с неоднозначностью автоматического выбора интервала замеров, нужно сравнивать период, указанный в диалоговом окне «Результат расчета амплитуды и периода», с истинным, измеренным интервальными отметками. Если значения сильно отличаются, в указанном программой месте самостоятельно выбрать интервал замеров между точками пересечения записи с нулевой линией (рис. 19.2 – интервал целого периода Т) – в этом случае получаются наиболее устойчивые замеры.

В диалоговом окне «Результат расчета амплитуды и периода» в поле «Ассоциировать с фазой» выбрать фазу, к которой будут приписаны замеры и, если рассчитана, магнитуда. Нажать на кнопку с названием рассчитываемой магнитуды, в открывшейся форме с рассчитанным значением нажать кнопку ОК. Значение магнитуды впишется в соответствующее поле. 
В диалоговом окне «Результат расчета амплитуды и периода» нажать кнопку ОК. После этого в окне СПИСОК ФАЗ в соответствующую строку будут вписаны значения амплитуды, периода и магнитуды.

Таким же образом следует выделить интервалы, рассчитать динамические замеры и магнитуды для всех указанных выше фаз.

Программа автоматически запомнит время, в которое выполнены динамические замеры. 
Но следует иметь ввиду, что фиксируется время наступления первого максимума, а не точка пересечения трассы записи максимальной амплитуды с нулевой линией, как требуется в «Рекомендациях по использованию международного сейсмического кода (МСК-85) при подготовке сводки для сейсмологического бюллетеня».

20. После проведения всех замеров и расчетов параметра гипоцентра следует сохранить список фаз в БД WSG. В вертикальном меню СПИСОК ФАЗ выбрать опцию «Сохранить список фаз в БД». Откроется диалоговое окно «Выберите индекс» (рис. 20.1). Выделить курсором строку с запомненным ранее комментарием, нажать кнопку «ОК».

Рис. 20.1

21. Обработка землетрясения закончена, нужно очистить список фаз (в вертикальном меню СПИСОК ФАЗ выбрать опцию «Очистить список фаз», перейти в окно ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ, сделать снова активными только окна с «обзоркой» или выбрать список из 5 каналов, и искать новое событие. Далее действовать по описанному сценарию.

22. По результатам суточной обработки Вы можете сделать текстовый отчет или бюллетень с использованием опции вертикального меню ФУНКЦИИ –> «Генерация отчетов о землетрясениях». Диалоговое окно «Отчет» показано на рис. 22.1.

Рис. 22.1